ZAŁĄCZNIK A4

Do SIWZ na wykonanie ukształtowania terenów zielonych, cięć pielęgnacyjnych istniejących drzew, wykonanie altany ogrodowej oraz wykonanie zieleni zewnętrznej wraz z systemem nawodnienia otoczenia willi z początku XX w. położonej w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29.

# Inwentaryzacja zieleni - cięcia pielęgnacyjne korony istniejących drzew

| Lp. | Nr na proj. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Obwód [cm] / powierzchnia krzewów [m2] | Średnica korony [m] | Uwagi | Gospodarka zielenią |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Ulmus glabra Huds. | wiąz górski | 272 | 8 | Posusz 15% gruby | Piel. |
|  | 2. | Aesculus hippocastanum L. | kasztanowiec biały | 323 | 8 | Liście opanowane przez szrotówka kasztanowcowiaczka w stopniu średnim | Piel. |
|  | 3. | Aesculus hippocastanum L. | kasztanowiec biały | 56; 63 | 4 | Brak koniczności pielęgnacji | Brak |
|  | 4. | Fraxinus pennsylvanica Marshall | jesion pensylwański | 87; 94; 114; 130 | 7 | Posusz 10%, gruby | Piel. |
|  | 5. | Fraxinus pennsylvanica Marshall | jesion pensylwański | 108 | 4 | Posusz 30%, gruby | Piel. |
|  | 6. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 87; 93 | 4 | Posusz 50%, gruby | Piel. |
|  | 7. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 90 | 3 | Posusz 50%, gruby | Piel. |
|  | 8. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 85; 95 | 5 | Posusz 30%, gruby | Piel. |
|  | 9. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 149 | 8 | Posusz 30%, gruby | Piel. |
|  | 10. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 159; 171; 171 | 14 | Poprawa statyki | Piel. |
|  | 12a. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 142 | 10,6 | Posusz w koronie 20% | Piel. |
|  | 12b. | Quercus robur L. | dąb szypułkowy | 194 | 13,5 | Posusz 20% | Piel. |
|  | 13. | Fraxinus pennsylvanica Marshall | jesion pensylwański | 94; 104 | 10 | Posusz 10% | Piel. |
|  | 12a. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 142 | 10,6 |  | Piel. |
|  | 22. | Buxus sempervirens L. | bukszpan wieczniezielony | K 9,0 | 3,4 | Krzew | Piel. |
|  | 25. | Ginkgo biloba L. | miłorząb dwuklapowy | 189 | 8 | Kolizja z budynkiem. Redukcja korony | Piel. |
|  | 26. | Taxus baccata L. | cis pospolity | 56 | 5 | Kolizja z budynkiem. Redukcja korony | Piel. |
|  | 27. | Buxus sempervirens L. | bukszpan wieczniezielony | K 0,9 | 1,1 | Krzew | Piel. |
|  | 28. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 43 | 4 | Posusz 5% | Piel. |
|  | 29. | Sorbus aucuparia L. | jarząb pospolity | 30; 34 | 4 | Brak koniczności pielęgnacji | Brak |
|  | 30. | Crataegus monogyna Jacq. | głóg jednoszyjkowy | 179 | 7 | Posusz 40%. Poprawa statyki | Piel. |
|  | 31. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 246 | 16 | Posusz 5% | Piel. |
|  | 31a. | Fraxinus pennsylvanica Marshall | jesion pensylwański | 141 | 10,4 | Posusz 10%. usunięcie jemioły | Piel. |
|  | 31b. | Fraxinus pennsylvanica Marshall | jesion pensylwański | 76 | 10,8 | Posusz 30% | Piel. |
|  | 31c. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 201 | 18,5 | Posusz 20% | Piel. |
|  | 32. | Fraxinus pennsylvanica Marshall | jesion pensylwański | 194 | 8 | Posusz 60%, gruby | Piel. |
|  | 46a. | Fraxinus pennsylvanica Marshall | jesion pensylwański | 162 | 11,2 | Posusz w koronie 30%, zwisające gałęzie | Piel. |
|  | 56. | Fraxinus pennsylvanica Marshall | jesion pensylwański | 94 | 8 | Posusz w koronie 30%, zwisające gałęzie | Piel. |
|  | 57. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 218 | 10 | Posusz w koronie 20% | Piel. |
|  | 151. | Corylus avellana L. | leszczyna pospolita | KO 33,2 | 6,5 | Krzew owocowy | Piel. |
|  | 152. | Betula pendula Roth. | brzoza brodawkowata | 164 | 10 | Posusz 40% | Piel. |
|  | 162. | Tilia cordata Mill. | lipa drobnolistna | 188 | 10 | Silne odrosty korzeniowe obw. 20 i 28 cm, usunięcie jemioły | Piel. |
|  | 163. | Tilia cordata Mill. | lipa drobnolistna | 206 | 10 | Posusz 10%. usunięcie jemioły | Piel. |
|  | 169. | Tilia cordata Mill. | lipa drobnolistna | 185 | 10 | Posusz 10%. usunięcie jemioły | Piel. |
|  | 170. | Tilia platyphyllos Scop. | lipa szerokolistna | 186 | 10 | Posusz 10%. usunięcie jemioły | Piel. |
|  | 174. | Ulmus glabra Huds. | wiąz górski | 73; 79 | 5 | Na pniach wspiera się przewrócony, żywotny pień robinii białej z sąsiedniej działki. Drzewo nr 174 do pozostawienia, pień robinii do usunięcia | Piel. |
|  | 183. | Malus domestica Borkh. | jabłoń domowa | O 38 | 6 | Drzewo owocowe | Piel. |
|  | 184. | Malus domestica Borkh. | jabłoń domowa | O 33; 36; 65 | 6 | Drzewo owocowe | Piel. |
|  | 188. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 59 | 6 | Posusz 5% | Piel. |
|  | 197. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 66 | 8 | Brak koniczności pielęgnacji | Brak |
|  | 239. | Acer platanoides L. | klon pospolity | 42 | 6 | Brak koniczności pielęgnacji | Brak |
|  | 239a. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 20 | 4 | Brak koniczności pielęgnacji | Brak |
|  | 239b. | Fraxinus excelsior L. | jesion wyniosły | 12 | 3 | Brak koniczności pielęgnacji | Brak |

- W projekcie Zieleni na rysunku nr PW-PZ-01 pozycja nr 260 istniejącego drzewa jest nieaktualna, drzewo zostało usunięte.

- W projekcie Zieleni na rysunku nr PW-PZ-01 brakuje istniejących drzew oznaczonych w zestawieniu numerami 239a i 239b w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa nr 239 zaznaczonego na rysunku.

K - krzew

O - drzewo owocowe

Piel. - drzewa zachowane w gospodarce zielenią, do pielęgnacji